Załącznik nr. 1

„Dostawę sprzętu do ratownictwa oraz na cele ochrony ludności”

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Dostarczony przedmiot zamówienia powinien spełniać warunki jak niżej:

Dotyczy cz. I zamówienia:

- Radiotelefony:

| Lp. | Rodzaj | Ilość | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Radiotelefony Przewoźne | 7 sztuk | Radiotelefon przewoźny w standardzie DMR. Radiotelefon o następujących parametrach: VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, posiadający możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny lub graficzny min. 14 znaków, modulacje co najmniej 11K0F3E, 7K60FXD, 7K60FXE lub 7K60FXW. Radiotelefon przystosowany do pracy w sieci MSWiA oraz spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej. Radiotelefon musi posiadać możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tier II algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bit. Zamawiający wymaga możliwości uruchomienia trybu alarmowego w radiotelefonach, w sposób łatwy i szybki, przyciskiem charakteryzującym się oznaczeniem w wyróżniającym się kolorze lub możliwością jego oznaczenia na wyświetlaczu radiotelefonu. Komplet powinien zawierać: - Radiotelefon - Mikrofon - Uchwyt montażowy - Kabel zasilający - Instrukcja obsługi |
| 1.2 | Radiotelefony nasobne | 10 sztuk | Radiotelefon analogowo cyfrowy DMR przenośny z mikrofonogłośnikiem. Wymagania ogólne: VHF 136-174 MHz, moc 1-5 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, posiadające możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów, modulacje co najmniej 11K0F3E , 7K60FXD, 7K60FXW przystosowanych do pracy w sieci MSWiA oraz spełniających minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 4 do instrukcji, stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej, z ładowarkami samochodowymi. Radiotelefony muszą posiadać możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tier II algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bit. Dodatkowo należy dostarczyć akumulator, mikrofonogłośnik typu gruszka, zaczep (klips) do pasa. Ładowarki zasilane z instalacji elektrycznej pojazdu, zapewniające sygnalizację cyklu pracy oraz ładowanie bez odpinania akumulatora od radiotelefonu oraz samego odpiętego akumulatora. |

- Defibrylator AED

| Lp. | Rodzaj | Ilość | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Defibrylator AED | 2 szt. | SPECYFIKACJA • Fabrycznie nowy automatyczny defibrylator zewnętrzny z możliwością pracy w trybie dla dorosłych i dla dzieci, • Materiał wykonania obudowy: ABS albo inne równoważne tworzywo wysokoudarowe zapewniające odporność na upadek z wysokości min. 1 m., • Defibrylator wyposażony w wymienną baterię, pojemność baterii: min. 60 wstrząsów, • Bateria lub oddzielne baterie umożliwiające pracę w trybie dla dorosłych i dla dzieci, • Trwałość baterii: minimum 4 lata w trybie czuwania • Defibrylator automatycznie dostosowuje poziom energii defibrylacji do pacjenta lub wyposażony jest w elektrody uniwersalne i dzięki przełącznikowi (przycisk pediatryczny) lub wyposażony jest w klucz pediatryczny zmieniający tryb pracy na pediatryczny, redukując min. energię defibrylacji, • Defibrylator wyposażony w system analizy pacjenta; automatyczna analiza rytmu serca i samodzielne podejmowanie decyzji o konieczności defibrylacji, • Defibrylator wyposażony we wskaźniki dźwiękowe lub/i wizualne w języku polskim, od chwili uruchomienia informuje o wszystkich podstawowych czynnościach, które należy wykonać przy poszkodowanym dzięki jasnym poleceniom głosowym i wizualnym w języku polskim przeprowadzając osobę ratującą przez cały proces resuscytacji. Defibrylator wyposażony we wskaźniki dźwiękowe i wizualne na bieżąco przypomina o wszystkich koniecznych do wykonania czynnościach ratowniczych i o właściwej ich kolejności jak również o: a) niewłaściwym podłączeniu elektrod lub ich braku, b) gotowości urządzenia do pracy, c) technicznej sprawności urządzenia. • Wymagania dot. pracy, rejestrowania i przenoszenia danych: a) Algorytm postępowania zgodny z aktualnymi, obowiązującymi wytycznymi resuscytacji Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC), b) Czas ładowania defibrylatora do pożądanego poziomu energii impulsu defibrylacji w czasie nie dłuższym niż 12 sekund, c) Możliwość zapisu zdarzeń (pracy) defibrylatora, d) Automatyczne testy sprawności urządzenia przeprowadzane w cyklu co najmniej raz w tygodniu, • Wymagania bezpieczeństwa: a) certyfikat zgodności z normą PN-EN 60601 lub normą równoważną, b) stopień ochrony - certyfikat zgodności z normą PN-EN 60529 nie mniej niż klasa IP56, c) Temperatura robocza defibrylatora min od 0 do 50 st. C, • Waga urządzenia (wraz z baterią): max. 1,3 kg WYPOSAŻENIE DODATKOWE: 1. Torba transportowa 2. Zestaw ratunkowy: zawierający nożyczki, golarkę, maseczkę do resuscytacji, rękawiczki jednorazowe i gaziki odkażające 3. Dokumentacja techniczna, certyfikaty zgodności w języku polskim oraz deklaracja zgodności CE w języku polskim. 4. Dodatkowy moduł (lub moduły – jeżeli są różne dla dzieci i dorosłych) baterii WYMAGANIA DODATKOWE: 1. Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą dokumentacji technicznej defibrylatorów potwierdzającej spełnienie wymagań opisu przedmiotu zamówienia. |

- Torba PSP R1

| Lp. | Rodzaj | Ilość | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Torba medyczna PSP R1 | 2 szt. | 1. Rurki ustno-gardłowe jednorazowe. komplet 6 szt. 2. Jednorazowy sprzęt nadgłośniowy w różnych rozmiarach - zestaw. komplet min.3 szt. 3. Pulsoksymetr, opcjonalnie z możliwością pomiaru Et CO2. 1 szt. 4. Ssak mechaniczny, ręczny dla dorosłych i niemowląt. 1 szt. 5. Worek samorozprężalny dla dorosłych z rezerwuarem tlenu (wielokrotnego użycia lub jednorazowy) o konstrukcji umożliwiającej wentylację bierną i czynną 100% tlenem, z maską twarzową o 2 rozmiarach, przezroczysta i obrotowa (3600). 1 szt. 6. Worek samorozprężalny dla dzieci z rezerwuarem tlenowym (wielokrotnego użycia lub jednorazowy), o konstrukcji umożliwiającej wentylację bierną i czynną 100% tlenem, z maską twarzową dla dzieci o 2 rozmiarach, przezroczysta i obrotowa (3600). 1 szt. 7. Filtr przeciwbakteryjny-przeciwwirusowy. 5 szt. 8. Butla tlenowa z możliwością pracy w pozycji pionowej o pojemności sprężonego tlenu min. 400 litrów przy ciśnieniu min.150 bar (max. 200 bar); ze zintegrowanym reduktorem tlenowym i przepływomierzem lub reduktorem tlenowym ze zintegrowanym przepływomierzem z mocowaniem na butli bez użycia narzędzi; reduktor tlenowy wyposażony w gniazdo szybkozłącza w systemie AGA oraz króciec stożkowy do podłączenia drenu tlenowego z regulatorem przepływu tlenu w zakresie 0 - 15 l/min max. do 25 l/min . 1 szt. 9. Przewód tlenowy o przekroju gwiazdkowym, o długości 10 m . 1 szt. 10. Wąsy tlenowe - cewnik do podawania tlenu przez nos. 3 szt. 11. Jednorazowego użytku zestaw do tlenoterapii biernej tj. trzy przezroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej – dwie duże i jedna mała/, min. 95% stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej przy przepływie max. 15 l/min, z rezerwuarem tlenu oraz z przewodami tlenowymi – przezroczyste, o przekroju gwiazdkowym. komplet 3 szt. 12. Jednorazowy uniwersalny pas do stabilizacji złamań miednicy. 1 szt. Sprzęt ratownictwa medycznego 2 13. Kołnierze szyjne jednorazowe1, wodoodporne z możliwością regulacji rozmiaru: 1) kołnierz szyjny dla dorosłych jednoczęściowy, regulowany – 2 szt. 2) kołnierz szyjny dziecięcy regulowany – 1 szt. 3) kołnierze umieszczone w torbie transportowej. 3 szt. 14. Szyny typu Kramer w jednorazowym bezszwowym rękawie ochronnym nieprzepuszczalnym dla płynów, wydzielin i wydalin, możliwość wygięcia szyny o 180 stopni bez użycia narzędzi oraz bez uszkodzenia powleczenia, uchwyty transportowe torby umożliwiające transport w ręku i na ramieniu – torba dostosowana rozmiarami do najdłuższej szyny, natomiast dostęp do szyn w torbie jednocześnie do całego zestawu. Wymiary (tolerancja +/- 10 mm): 1) 1500 x 150 mm lub 1500 x 120 mm, 2) 1500 x 120 mm, 3) 1200 x 120 mm, 4) 1000 x 100 mm, 5) 900 x 120 mm – 2 szt., 6) 800 x 120 mm, 7) 800 x 100 mm, 8) 700 x 100 mm lub 700 x 70 mm, 9) 700 x 70 mm, 10) 600 x 80 mm lub 600 x70 mm, 11) 600 x 70 mm, 12) 250 x 50 mm – 2 szt. 14. Zestaw opatrunków /wymiary wg standardu/: indywidualny, pakowany w wodoodporny materiał, 2 szt. opatrunek hemostatyczny, 1 szt. kompresy gazowe jałowe 9 cm x 9 cm, 10 szt. gaza opatrunkowa jałowa 1 m2, 5 szt. gaza opatrunkowa jałowa 1/2 m2, 5 szt. opaska opatrunkowa dziane o szerokości 10 cm, 8 szt. chusta trójkątna tekstylna, 4 szt. bandaż elastyczny o szerokości 10 cm, 3 szt. bandaż elastyczny o szerokości 12 cm, 3 szt. elastyczna siatka opatrunkowa nr 6, 3 szt. przylepiec z opatrunkiem 6 cm x 1 m, 1 szt. przylepiec bez opatrunku 5 cm x 5 m, 2 szt. żel schładzający w opakowaniu min 120ml, 2 szt. opatrunek hydrożelowy stabilny, nieprzywierający, schładzający na twarz, 2 szt. opatrunek hydrożelowy stabilny, nieprzywierający, schładzający, o wymiarach umożliwiających pokrycie powierzchni 4000 cm2, 4 szt. opatrunek wentylowy do zabezpieczenia rany ssącej kl. piersiowej z możliwością ułożenia na plecach. 2 szt. 15. Opaska zaciskowa (staza taktyczna): 1) jednoczęściowa, 2 szt. 1 Obecnie posiadane, na bieżąco wymieniać na kołnierze szyjne jednorazowe. Sprzęt ratownictwa medycznego 3 2) szerokość taśmy min. 4 cm, 3) z możliwością zapisania czasu założenia na opasce, 4) z zabezpieczeniem przed przypadkowym poluzowaniem lub rozpięciem, 5) z płynną regulacją naciągu, 6) z możliwością założenia jedną ręką. 16. Aparat do płukania oka z bocznym odpływem o pojemności 150 ml (+/- 50). 1 szt. 17. Nożyczki ratownicze atraumatyczne o długości min.16 cm. 1 szt. 18. Okulary ochronne. 2 szt. 19. Maska ochronna dla ratownika min. FFP 2 lub FFP 3. 4 szt. 20. Maska chirurgiczna dla poszkodowanego. 6 szt. 21. Sól fizjologiczna 0,9% NaCl w pojemniku plastikowym 250 ml. 2 szt. 22. Folia izotermiczna. 5 szt. 23. Folia do przykrywania zwłok. 3 szt. 24. Worek plastikowy z zamknięciem na amputowane części ciała. 2 szt. 25. Płyn do dezynfekcji2 rąk min. 250 ml. 1 szt. 26. Worek plastikowy z zamknięciem na odpady medyczne koloru czerwonego. 2 szt. 27. Torba / Plecak: 1) wymiary: długość - min. 65 cm, max. 80 cm, szerokość: 35 (+/- 5) cm, wysokość: 30 ( +/- 10) cm, 2) wykonanie z materiału wodoodpornego, zmywalnego, wytrzymałego na przetarcia. 1 szt. |

- Ponton ratowniczy

| Lp. | Rodzaj | Ilość | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Ponton ratowniczy | 1 | Wymiary: - długość maksymalna – 330 cm - szerokość maksymalna – 155 cm - średnica burty – do 43 cm - ładowność – do 575 kg - maksymalna liczba osób – 4 - maksymalna masa własna – 75kg - Wysokiej jakości, trwały materiał PVC z poliestrowym wzmocnieniem, - Trzy oddzielne komory, wyposażone w zawory wysokiej jakości - Zawór zabezpieczający przed nadmiernym napompowaniem - Gumowy pas odbojowy dookoła burt i na kilu - uchwyty z wbudowanymi knagami na bokach - Wygodne uchwyty na pawęży - Dodatkowe uchwyty dla sternika - Zintegrowany pasek do zabezpieczenia zbiornika paliwa. - Wiosła powinny być przechowywane wewnątrz pontonu lub na górze burt w zatrzaskowych uchwytach - ławka w standardowym wyposażeniu. Druga ławka może być zainstalowana jako opcja. - Regulowane położenie ławki umożliwiające dostosowanie do indywidualnych preferencji - Ucho cumownicze na dziobie do kotwicy - Dwoje dodatkowych uszu z przodu do transportu - Podwójne uchwyty z przodu i z tyłu Ponton powinien posiadać wyposażenie standardowe takie jak: torba do przechowywania, pompka nożna, zestaw naprawczy, zapasowa końcówka pompki, dwa wiosła aluminiowe oraz jedna aluminowa ławka. |

  - Zestaw asekuracyjny linowy

| Lp. | Rodzaj | Ilość | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Zestaw asekuracyjny. | 1 |  Zestaw musi stanowić kompletny system ochrony indywidualnej chroniący przed upadkiem z wysokości, zgodny z normą PN-EN 363:2008 / EN 363:2018.  Wszystkie elementy muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Unii Europejskiej, oznakowane znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności z odpowiednimi normami.  Każdy element zestawu musi być dostarczony wraz z instrukcją użytkowania i konserwacji w języku polskim.  Wymaga się, aby zestawy były odporne na czynniki środowiskowe typowe dla akcji ratowniczo-gaśniczych (wilgoć, zabrudzenia, podwyższona temperatura). Każdy zestaw asekuracyjny linowy powinien obejmować co najmniej: - Uprząż pełną (szele ratownicze): - zgodną z PN-EN 361, - dopuszcza się dodatkowe punkty mocowania zgodne z PN-EN 358 oraz PN-EN 813, - konstrukcja ergonomiczna, umożliwiająca komfortowe użytkowanie w czasie długotrwałych działań. - Lina asekuracyjna (robocza/statyczna): - zgodna z PN-EN 1891, - średnica dostosowana do urządzeń zabezpieczających (10–12 mm), - minimalna długość: 30 m. - Urządzenie samohamowne / przesuwne po linie: - zgodne z PN-EN 353-2 lub PN-EN 12841, - wyposażone w mechanizm blokujący w przypadku upadku. - Amortyzator bezpieczeństwa: - zgodny z PN-EN 355, - ograniczający siłę działającą na ciało użytkownika do maksymalnie 6 kN. - Linka bezpieczeństwa (lonża): - zgodna z PN-EN 354, - zakończona szwami fabrycznymi z osłoną zabezpieczającą. - Zatrzaśniki (karabinki): - zgodne z PN-EN 362, - stalowe lub aluminiowe, z zamkiem automatycznym typu twist-lock lub triple-lock. - Punkt kotwiczenia / taśmy kotwiczące: - zgodne z PN-EN 795, - minimalna wytrzymałość statyczna: ≥ 15 kN. - Torba transportowa: - wykonana z materiału odpornego na wilgoć i uszkodzenia mechaniczne, - umożliwiająca przenoszenie i przechowywanie całego zestawu. Minimalne wymagania bezpieczeństwa - Zestaw musi stanowić kompletny system ochrony indywidualnej obejmujący: podzespół kotwiczący, podzespół łącząco-amortyzujący oraz urządzenie utrzymujące ciało. - System musi ograniczać siłę działającą na ciało użytkownika podczas powstrzymywania spadania do wartości nieprzekraczającej 6 kN. - Minimalna wytrzymałość statyczna punktów kotwiczących musi wynosić nie mniej niż 15 kN. - Zestaw musi zapewniać bezpieczną drogę zatrzymania upadku, uwzględniając wymaganą wolną przestrzeń pod użytkownikiem. - Wszystkie komponenty systemu muszą być wzajemnie kompatybilne, zgodnie z zaleceniami producenta. |

- Przecinarka akumulatorowa

| Lp. | Rodzaj | Ilość | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Przecinarka stali i betonu | 1 | 2. Wymagania minimalne dotyczące urządzenia Przecinarka musi spełniać następujące wymagania techniczne: - Rodzaj urządzenia: przecinarka akumulatorowa do tarcz o średnicy minimum 230 mm. - Zasilanie: napięcie akumulatora minimum 54 V (system wysokonapięciowy). - Akumulatory: - w zestawie co najmniej 2 sztuki, - pojemność minimalna: 9,0 Ah, - typ: litowo-jonowe (Li-Ion), - możliwość ładowania w standardowych warunkach sieciowych (230 V). - Ładowarka: dedykowana, umożliwiająca pełne ładowanie akumulatora w czasie nie dłuższym niż 90 minut. - Średnica tarczy roboczej: 230 mm. - Maksymalna głębokość cięcia: nie mniej niż 82 mm. - Prędkość obrotowa tarczy (bez obciążenia): minimum 6 500 obr./min. - System ochrony: - osłona tarczy z możliwością regulacji, - system blokady wrzeciona umożliwiający szybką wymianę tarczy, - hamulec bezpieczeństwa zatrzymujący tarczę po wyłączeniu urządzenia. - Masa urządzenia (bez tarczy): nie więcej niż 7,5 kg. - Ergonomia: - dwie rękojeści (główna i pomocnicza) z powłoką antypoślizgową, - konstrukcja umożliwiająca obsługę w rękawicach ochronnych. - Wyposażenie dodatkowe: - co najmniej 2 tarcze tnące do betonu/metalu, - walizka lub torba transportowa odporna na warunki atmosferyczne. 3. Przeznaczenie Urządzenie musi być przystosowane do intensywnej eksploatacji podczas działań ratowniczych, w tym: - cięcia elementów metalowych, betonowych, stalowych, - pracy w warunkach terenowych, - pracy w sytuacjach wymagających mobilności i braku dostępu do zasilania sieciowego. 4. Przykładowy model Dla zobrazowania przedmiotu zamówienia wskazuje się model DEWALT 230 mm 54 V 2x9Ah DCS690X2QW lub równoważny. 5. Zasada równoważności - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń równoważnych – tj. innych producentów i modeli – pod warunkiem, że będą spełniały wszystkie minimalne wymagania określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. - Urządzenia równoważne muszą zapewniać parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe nie gorsze od parametrów urządzenia przykładowego. - Wykonawca oferujący sprzęt równoważny zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie dokumentów potwierdzających zgodność oferowanego sprzętu z wymaganiami minimalnymi, w szczególności: kart katalogowych, opisów technicznych lub deklaracji producenta. 6. Dokumentacja i gwarancja - Każde urządzenie musi być dostarczone wraz z instrukcją obsługi w języku polskim. - Wymagany minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy. - Sprzęt musi być trwale oznakowany nazwą producenta i numerem seryjnym. |

- Namioty do celów logistycznych

| Lp. | Rodzaj | Ilość | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Namioty do celów logistycznych w zakresie Ochrony Ludności | 2 | Minimalne wymagania techniczne Wymiary i konstrukcja - wymiary minimalne: 6 m x 8 m, - wysokość użytkowa: minimum 2,2 m, - konstrukcja stabilna, umożliwiająca szybki montaż i demontaż (system modułowy, składany), - możliwość łączenia namiotów w większe powierzchnie użytkowe. Poszycie - materiał: tkanina techniczna o podwyższonej odporności mechanicznej (minimum 300 g/m²), - odporność na promieniowanie UV, opady atmosferyczne, niskie i wysokie temperatury, - wodoodporność: minimum 1500 mm słupa wody, - trudnopalność: zgodnie z obowiązującymi normami (np. DIN 4102 B1 lub równoważne), - możliwość czyszczenia i dezynfekcji. Warunki użytkowania - namioty przystosowane do użytkowania całorocznego, - odporność na wiatr min. 80 km/h, - przystosowane do użytkowania w temperaturach od –30°C do +60°C, - możliwość ogrzewania i wentylacji (otwory wentylacyjne, kominy do podłączenia nagrzewnic). Wyposażenie dodatkowe - podłoga z wytrzymałego materiału wodoodpornego, odpinana lub zintegrowana, - system mocowania do podłoża (śledzie, liny, kotwy), - minimum 2 wejścia/wyjścia zamykane na zamek błyskawiczny, - okna wentylacyjne z moskitierą i osłonami, - torby transportowe umożliwiające przenoszenie i przechowywanie namiotu. Wymagania wobec wykonawcy - Namioty muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, posiadające deklarację zgodności producenta i oznakowanie CE. - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: - instrukcję montażu i użytkowania w języku polskim, - dokumentację techniczną, - kartę gwarancyjną. - Minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy. - Dostawa do siedziby Zamawiającego. |